### I. LỆNH CƠ BẢN – TRUY CẬP VÀ THÔNG TIN HỆ THỐNG

get system status

get system performance status

get system interface

get system arp

get system ntp

get system time

Mục đích: xem phiên bản firmware, uptime, địa chỉ IP, thông tin CPU/memory, trạng thái NTP.

### II. CẤU HÌNH IP & MẠNG (STANDALONE HOẶC STATIC MODE)

config system interface

edit "port1"

set mode static

set ip 192.168.1.2 255.255.255.0

set allowaccess ping https ssh

next

end

config system route

edit 1

set gateway 192.168.1.1

set device "port1"

next

end

Mục đích: gán địa chỉ IP tĩnh cho FortiAP, cho phép quản lý qua SSH/HTTPS.

### III. KẾT NỐI VỚI FORTIGATE (CAPWAP)

cfg -a AC_IPADDR=192.168.1.99

cfg -a AC_DISCOVERY_TYPE=static

cfg -a DISCOVERY_ENABLE=1

cfg -c

Hoặc reset về chế độ tự tìm controller:

cfg -x factory-reset

Mục đích: đặt địa chỉ FortiGate controller mà FortiAP sẽ join qua CAPWAP.

### IV. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

show

show wireless

show log

fap-get-status

fap-get-config

fap-get-radio-status

Mục đích: xem cấu hình AP, trạng thái radio, log hệ thống, SSID đang phát.

### V. CẤU HÌNH WLAN / SSID (STANDALONE MODE)

config wireless-controller vap

edit "Office-WiFi"

set ssid "Office-WiFi"

set security wpa2-only-personal

set passphrase "MySecurePass123"

set vlanid 10

set schedule "always"

next

end

config wireless-controller wtp-profile

edit "FAP-221E"

set ap-country VI

set radio-1-band 5G

set radio-2-band 2G

set handoff-sta-thresh 50

next

end

Mục đích: tạo SSID, chọn băng tần, gán VLAN, chọn profile FortiAP.

### VI. CẤU HÌNH RADIO (2.4GHz / 5GHz)

config wireless-controller wtp

edit FAP221E-Lobby

set admin enable

set radio-1 enable

set radio-2 enable

set radio-1-channel 36

set radio-1-txpower 12

set radio-2-channel 6

set radio-2-txpower 10

next

end

Mục đích: chỉnh công suất, kênh, enable/disable từng radio.

### VII. VLAN & DHCP RELAY

config system interface

edit "vlan10"

set vlanid 10

set interface "port1"

set ip 192.168.10.1 255.255.255.0

next

end

config system dhcp server

edit 1

set default-gateway 192.168.10.1

set netmask 255.255.255.0

set interface "vlan10"

config ip-range

edit 1

set start-ip 192.168.10.10

set end-ip 192.168.10.100

next

end

next

end

Mục đích: gán VLAN và bật DHCP (trong standalone mode).

### VIII. XÁC THỰC & BẢO MẬT

config wireless-controller vap

edit "Corp-WiFi"

set security wpa2-only-enterprise

set auth radius

set radius-server "RADIUS1"

next

end

config system radius-server

edit "RADIUS1"

set server 192.168.1.5

set secret MyRadiusSecret

next

end

### IX. MONITORING & DEBUG

fap-get-status

fap-get-radio-status

fap-get-station

fap-list-stations

fap-get-scan-results

diag debug enable

diag debug console timestamp enable

diag debug application cw_acd -1

diag debug disable

Mục đích: kiểm tra client, debug CAPWAP, scan nhiễu RF.

### X. RF OPTIMIZATION

config wireless-controller wids-profile

edit "default"

set ap-scan enable

set rogue-ap enable

set rogue-scan enable

next

end

config wireless-controller wtp-profile

edit "FAP-RF"

set auto-power-high 15

set auto-power-low 5

set auto-channel enable

next

end

### XI. CẬP NHẬT FIRMWARE & SAO LƯU

execute restore image tftp 192.168.1.10 FAP_FW_7.2.2.out

execute backup config tftp 192.168.1.10 fap_backup.cfg

execute reboot

### XII. RESET VÀ KHỞI ĐỘNG

cfg -x factory-reset

execute reboot

### XIII. KIỂM TRA KẾT NỐI CAPWAP (KHI FORTIAP MANAGED BỞI FORTIGATE)

fap-get-ac-info

fap-get-capwap-status

fap-get-station

fap-list-stations

fap-get-radio-status

### XIV. TROUBLESHOOTING NÂNG CAO

diag debug enable

diag debug application cw_acd -1

diag wireless-controller wlac -c wtp

diag wireless-controller wlac -d enable

diag wireless-controller wlac -s